ORABLOC

Jehly pro dentální použití pro karpulové stříkačky.

Sterilní, jednorázové, netoxické, nepyrogenní jehly potažené silikonem, za předpokladu, že originální obal nebyl otevřen ani poškozen. Svar mezi uzávěrem a ochranným krytem zaručuje sterilitu jehly.

INDIKOVÁNÍ Tyto jehly jsou určeny výhradně pro stomatology pro podání lokálního anestetika. NÁVOD K POUŽITÍ

Umístění jehly na injekční stříkačku

1) Zlomte záruční plombu

2) Tahejte a zároveň otáčejte uzávěr, abyste jej odstranili

3) Opatrně přišroubujte spodní část se závitem na injekční stříkačku tak, abyste neodstranili ochranný kryt

4) Ochranný kryt odstraňte bezprostředně před podáním anestetika tak, že jej budete jemně otáčet.

Po použití

1) Opatrně odstraňte jehlu z injekční stříkačky, abyste předešli náhodnému píchnutí.

2) Použitou jehlu okamžitě zlikvidujte do vhodné sběrné nádoby v souladu s platnými předpisy, aniž byste ji ohnuli, zlomili nebo jinak zdeformovali.

VAROVÁNÍ • Nepoužívejte, pokud je záruční plomba porušena. • Nepoužívejte opakovaně. Pokud dojde k náhodnému opakovanému použití, hrozí riziko přenosu infekce. • Nenasazujte uzávěr na jehlu ručně, protože může dojít k náhodnému píchnutí. • Jehlu neohýbejte ani na ni nevyvíjejte nadměrný tlak, jinak se můžete vážně poranit vy a/nebo váš pacient. • Dojde-li k závažnému incidentu týkajícímu se tohoto zařízení, uživatel je povinen tuto skutečnost nahlásit výrobci a příslušnému orgánu v daném členském státě, ve kterém má uživatel obchodní sídlo. UPOZORNĚNÍ Jehly skladujte v původním obalu až do jejího použití. Skladujte při pokojové teplotě a chraňte před vlhkostí.

Jen pro profesionální použití pro podání anestetika ve stomatologii.